Um amador de música clássica comprou um novo sistema de som para sua casa. Ele explica que o novo sistema tem uma qualidade de som muito melhor que o antigo porque usa 24 bits em vez de 20 bits. O que você pensa a respeito?

2pt

Suponha que um vendedor da Motorola fala para você que o mais novo processador de sinais desta empresa consegue comprimir vídeo para HDTV em tempo real. Você acredita? Explique sua opinião.

2pt

- Considere o seguinte código em assembler do TMS320C6701:

ADD	a4,a6,a7

||	ADD	a8,a10,a11

||	ADD	b4,b6,b7

||	ADD	b8,b10,b11

||	MPY	a6,a8,a4

||	MPY    b6,b8,b4

ADD	a7,a11,a5    ; falta somar a4, b4, a7, b7, a11, b11, a12, b12

8pt

||	ADD	b7,b11,b5

||	ADD	a12,b12,a6

ADD	a4,b4,b6     ; falta somar a4, b4, a5, b5, a6

||	ADD	a6,a5,a4

ADD	b6,b5,b4     ; falta somar a4, b5, b6

ADD	b4,a4,a4

Desenhe os diagramas de pipeline para cada uma das unidades funcionais de soma e de multiplicação do processador.

Dica: use as informações disponíveis na rede e o simulador do processador no Code Composer.